Troca do platinado e Regulagem

As fotos referem-se ao motor VW a ar, mas basicamente o procedimento é o mesmo para a maioria dos motores com platinado.

Em primeiro lugar, gire o motor até a marca da polia coincidir com a referencia no bloco do motor. Na foto 001, vemos duas marcas na polia, a da esquerda corresponde a 7,5 graus, e a da direita corresponde a 10 graus. A referencia nesse motor é a união das carcaças do motor,   indicada pela cor azul.

Foto 001

A foto 002 mostra o distribuidor já sem a tampa e o rotor, mas com o platinado antigo ainda instalado.

Foto 002

A foto 003 mostra o distribuidor já sem o platinado, e a cor vermelha mostra o ponto do eixo do distribuidor responsável pela abertura do platinado. Note que, no motor 4 cilindros, são 4 os ressaltos, a 90 graus cada um.

Foto 003

A foto 004 mostra o platinado, e a cor vermelha indica o came plástico que se apóia no eixo do distribuidor. No momento da regulagem da folga do platinado, esse ponto deve estar apoiado no ponto indicado pela cor vermelha na foto 003.

Foto 004

A foto 005 mostra em detalhe os contatos do platinado; é este ponto que deve ter a sua folga calibrada, quando o platinado for montado no distribuidor. Recomendo que use um platinado novo da BOSCH, e que limpe esses pontos antes da instalação com thinner para remover o óleo protetor e evitar falhas de ignição.

Foto 005

A foto 006 mostra o platinado já montado no distribuidor, e a cor vermelha indica um chanfro no platinado onde pode ser colocada uma chave de fenda, que se apóie nas duas marcas circulares à direita, para que se possa ajustar a folga com precisão.
       Para o ajuste, não aperte completamente o parafuso que segura o platinado, aperte apenas o suficiente para causar uma interferência, que ajude a regular a folga. Apos o ajuste, aperte esse parafuso, mas sem exageros.

Foto 006

A foto 007 mostra um calibre de laminas sendo usado para o ajuste da folga. É um ótimo investimento um calibre desses, pois você pode regular o platinado, as folgas dos eletrodos das velas, as válvulas. 
Caso não tenha um desses, use provisoriamente uma lamina de gilete, com cuidado para não se cortar. Mas insisto que é um ótimo investimento!

Depois de ajustada a folga do platinado novo, é o momento de colocar o motor no ponto. Para isso, solte o suporte do distribuidor, e com a polia na posição indicada no inicio, você pode girar o corpo do distribuidor, para achar o momento exato que o platinado se abre.

Foto 007

Esse ponto exato pode ser verificado de varias formas; a foto 008 mostra o uso de um multímetro, que da forma como está ligado, indica o momento em que o platinado (medido no fio verde) se abre, e o curto circuito ao terra se abre.

Outra forma de se verificar isso é com uma lâmpada de 12v ligada ao platinado e ao positivo da bobina, desde que a chave esteja no contato para alimentar a lâmpada. Gire o distribuidor no sentido horário até que a lâmpada se acenda; ai comece a girar lentamente no sentido anti-horário, até que ela se apague. Essa é a posição exata do corpo do distribuidor, bastando agora apertar seu suporte.

Com o LED, tudo fica mais simples, pois ele indica se o platinado está fechado (aceso) ou aberto (apagado), da mesma forma que com a lâmpada para encontrar o ponto de ignição exato, basta verificar o momento em que o LED se apaga!

Foto 008

A cor azul na foto 009 indica o fio do platinado, que originalmente iria até o negativo da bobina; a cor vermelha mostra o fio que iria até o condensador, montado logo abaixo na foto.

Na instalação do módulo, recomendo que se desligue o condensador, para total aproveitamento da ignição. Esta é uma solução interessante, pois basta cortar esse fio e instalar um conector em cada extremidade; caso ocorra um imprevisto, basta reconectar o condensador, e continuar a
viagem. O módulo é muito confiável, encare isso apenas como uma precaução!!!

Foto  009

Na foto 010, pode -se ver o módulo instalado em um fusca;   a cor vermelha mostra a ligação do fio preto (terra), num dos parafusos do suporte da bobina. Logo atrás do filtro de ar pode-se ver o módulo, montado na parede de fogo.

Foto 10

O procedimento é basicamente o mesmo para qualquer carro, com pequenas variações de montagem, ou de marcas de referencia.
 	Caso tenha duvidas, ou ainda precise de especificações de regulagem de algum motor em particular, entre em contato, que farei o possível para ajudar.

mtonella@gmail.com